Aranyliget Hotel

Hálózattervezési és kivitelezési vizsgaremek

Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus projektfeladat

| Készítette | Bárány Máté • Czirják Bence • Suha Alex |
| --- | --- |
| Vállalat | Aranyliget Hotel (fiktív, szállodai üzemeltetési környezet) |
| Telephelyek | Főhotel • Külső éttermi egység • Távoli központi iroda |
| Kötelező kulcselemek | IPv4/IPv6 • VLAN • WiFi-terv • Redundáns trunkok • STP • HSRP • OSPF • IPsec VPN • NAT/PAT • Windows/Linux/NAS |
| Dokumentum típusa | Beadandó vizsgaremek-dokumentáció, tesztjegyzőkönyv- és bemutatási mellékletekkel |

Dokumentum státusza A dokumentum beadásra és szóbeli bemutatóra előkészített, szerkeszthető vizsgaremek-dokumentáció. A hálózati topológiák, kimenetek és képernyőképszerű ábrák a tényleges Packet Tracer-prototípushoz igazított, dokumentációs célú ábrák. A publikus IP-címek és domainek dokumentációs példák, nem éles azonosítók (például 203.0.113.0/24 és *.example). A Packet Tracer fizikai topológiában a WAN-kapcsolatok közvetlen GigabitEthernet linkek, az IPsec VPN pedig külön tunnel interfész nélkül működik.

Tartalom

| Fejezet | Tartalom |
| --- | --- |
| 1. | Vezetői összefoglaló és projektcél |
| 2. | Követelmény-lefedettségi mátrix |
| 3. | Üzleti környezet és telephelyi modell |
| 4. | Logikai topológia és eszközleltár |
| 5. | VLAN-, IPv4- és IPv6-címzési terv |
| 6. | Redundancia, routing és WAN-kapcsolatok |
| 7. | Tűzfal, NAT, VPN és hozzáférésvédelem |
| 8. | Szerverarchitektúra és üzemeltetési szolgáltatások |
| 9. | Automatizálás: szoftverterítés, mentés, konfigurációgenerálás |
| 10. | Csapatmunka, felelősségi mátrix és projektütemezés |
| 11. | Tesztelési módszertan és ellenőrzési eredmények |
| 12. | Videó-forgatókönyv és bemutatási terv |
| 13. | Angol nyelvű összefoglaló |
| 14. | Összegzés és mellékletek |

Mire használható ez a dokumentum? Beadandó vizsgaremekként: a projekt műszaki leírásának és tesztelési tervének központi dokumentuma. Szóbeli védéshez: a fejezetek és az ábrák alapján jól felosztható a három tanuló bemutatási szerepe. Gyakorlati kivitelezéshez: a címzési terv, a szerepkörök, a tesztlista és a konfigurációs logika közvetlenül átültethető prototípusba.

1. Vezetői összefoglaló és projektcél

Az Aranyliget Hotel vizsgaremek egy fiktív, de szakmailag valósághű vállalati környezet hálózati és szerveroldali megtervezését mutatja be. A vállalat három telephelyen működik: a központi főhotelben, egy külső éttermi egységben és egy távoli központi irodában. A projekt célja egy olyan, üzembiztos és védhető prototípus kialakítása, amely megfelel az Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus projektfeladat kötelező követelményeinek, miközben logikusan illeszkedik a szállodai működéshez.

A tervezés középpontjában az áll, hogy a vendégforgalmat kiszolgáló hálózat, a szállodai üzemi rendszerek, az adminisztratív folyamatok és a publikus internetes szolgáltatások egymástól elkülönítve, mégis együttműködően működjenek. Ennek érdekében a rendszer több VLAN-ra bontott, IPv4 és IPv6 dual-stack címzést használ, a vezeték nélküli hozzáférés logikáját külön guest és staff szegmensekben kezeli, valamint közvetlen WAN-kapcsolatokon és site-to-site IPsec VPN-eken keresztül kapcsolja össze a telephelyeket.

A főhotelben a második rétegbeli redundanciát a dual-homed trunk uplinkek és a Rapid Spanning Tree, a harmadik rétegbeli redundanciát a HSRP biztosítja. A telephelyek közötti dinamikus irányítást OSPF végzi a point-to-point WAN linkeken, az internet felé statikus alapértelmezett útvonal használatos. A publikus weboldal a DMZ-ben elhelyezett Linux szerepkörű kiszolgálón fut és statikus NAT-tal jelenik meg, míg a belső kliensek internetelérését dinamikus NAT/PAT biztosítja. A Windows szerepkörű központi kiszolgáló látja el az Active Directory, a DNS, a DHCP, a fájl- és nyomtatómegosztás, valamint a GPO-alapú szoftverterítés feladatait; a NAS automatizált, verziókövetett mentéseket és restore lehetőséget ad.

Projektcél röviden 3 telephelyet lefedő, üzembiztos és szegmentált vállalati hálózat megtervezése. A kötelező hálózati és szerveres vizsgakövetelmények teljes, logikus lefedése. Olyan prototípus dokumentálása, amelyet a három tanuló egyértelműen felosztható feladatrészekben tud bemutatni.

2. Követelmény-lefedettségi mátrix

Az alábbi táblázat azt mutatja meg, hogy a vizsgaremek a hivatalos kötelező elemeket milyen konkrét műszaki megoldásokkal teljesíti, és a bemutatón mivel igazolható a megvalósítás.

| Követelmény | Projektbeli megoldás | Igazolás / bizonyíték |
| --- | --- | --- |
| Legalább 3 telephely vagy iroda | Főhotel + külső éttermi egység + távoli központi iroda | Telephelyi modell, 1. ábra |
| Több VLAN legalább egy telephelyen | A főhotelben recepció, admin, staff, guest WiFi, szerver, printer/IoT és menedzsment VLAN-ok | Címzési terv, 5. fejezet |
| Második rétegbeli redundancia | Redundáns dual-homed trunkkapcsolatok + Rapid Spanning Tree a főhotel gerinchálózatában | 2. ábra, NET-03 |
| Harmadik rétegbeli redundancia | HSRP az SVI-k virtuális alapértelmezett átjáróival | 2. ábra, NET-04 |
| IPv4 és IPv6 | Dual-stack címzési terv minden telephelyen | VLAN- és címzési táblázatok |
| Vezeték nélküli hálózat | Guest és Staff hozzáférési terv, VLAN 50 és VLAN 40 elkülönítéssel; a PT-prototípus a szegmentációs logikát modellezi | 5. fejezet, NET-02 |
| Statikus és dinamikus routing | OSPF a telephelyek között, statikus default route az internet felé | NET-05, 6. fejezet |
| Statikus és dinamikus NAT | Statikus NAT a DMZ webkiszolgálóra, PAT a belső kliensek internetelérésére | NET-07, NET-08 |
| WAN-összeköttetések | Közvetlen GigabitEthernet WAN-linkek a főhotel és a két távoli telephely között | 1. ábra, topológia |
| VPN | Két site-to-site IPsec kapcsolat a főhotel és a két távoli telephely között, fizikai WAN interfészeken | NET-06 |
| Programozott hálózatkonfiguráció | Python alapú sablonos konfigurációgenerálás a tényleges címzési és WAN-paraméterekkel | SRV-08, 9. fejezet |
| Routeres biztonsági funkciók | ACL-ek, menedzsment-hozzáférés és VLAN-szűrés | NET-13 |
| Hardveres tűzfal | ASA 5506-X edge tűzfal inside / outside / DMZ zónákkal | 7. fejezet, 2. ábra |
| Windows és Linux kiszolgáló | Packet Tracerben szerepkör-alapú szerverobjektumok: központi Windows szerepkör + DMZ Linux webszolgáltatás | 8. fejezet |
| Automatizált mentés | NAS-ra irányított verziókövetett, ütemezett mentések | SRV-07 |
| Automatizált szoftverterítés | GPO + MSI kiosztás a domain kliensekre | SRV-05 |

3. Üzleti környezet és telephelyi modell

A választott vállalati modell egy közepes méretű szállodai szolgáltató, amelynek három, egymástól funkcionálisan is eltérő telephelye van. A főhotel egyszerre fogad vendégeket, futtatja a központi informatikai szolgáltatásokat és nyújt publikus internetes szolgáltatást. A külső éttermi egység önálló kiszolgálóterület, ahol POS-rendszerek és helyi irodai kliensek működnek. A távoli központi irodában a pénzügyi, beszerzési és vezetői tevékenységek zajlanak, így itt különösen fontos a jogosultságkezelés és a vállalati erőforrások biztonságos elérése.

1. ábra - A három telephely közötti logikai kapcsolat és a közvetlen WAN / IPsec modell

| Telephely | Fő üzleti feladat | Hálózati szerep |
| --- | --- | --- |
| Főhotel | Vendégkiszolgálás, recepció, üzemeltetés, szerverterem, publikus weboldal, WiFi | Központi infrastruktúra, DMZ, redundáns gerinc |
| Külső éttermi egység | POS terminálok, helyi staff gépek, vendég WiFi | Távoli telephelyi kliensoldal, VPN-csatlakozás |
| Távoli központi iroda | Pénzügy, HR, beszerzés, vezetés | Vállalati belső erőforrások biztonságos elérése VPN-en |

Tervezési alapelvek A vendégforgalom és az üzemi hálózat szétválasztása alapkövetelmény. A központi szolgáltatásokat a főhotelből biztosítjuk, a távoli helyszínek ezeket közvetlen WAN- és IPsec-kapcsolaton érik el. A publikus szolgáltatásoknak külön DMZ-ben kell helyet kapniuk, nem a belső szerverhálóban. A Packet Tracer prototípus a vezeték nélküli hozzáférést VLAN-hozzárendeléssel és ACL-ekkel szemlélteti; a fizikai AP-k nem külön eszközként jelennek meg a végső exportban.

4. Logikai topológia és eszközleltár

A topológia központi eleme a főhotelben elhelyezett redundáns gerincpár, amelyhez dedikált edge tűzfal, külön tranzit szegmens, szerverterem és két főhoteles hozzáférési switch csatlakozik. A központi R-HOT router közvetlen GigabitEthernet WAN-kapcsolattal éri el a két távoli telephely routerét. A logikai felépítés célja az, hogy a vizsgán a teljes rendszer áttekinthetően és funkcionálisan bemutatható legyen, miközben a Packet Tracer prototípus pontosan tükrözi a tényleges megvalósítást.

2. ábra - A Packet Tracerben megépített fő topológia: központi edge, tranzit szegmens, redundáns gerinc és telephelyek

3. ábra - Szerver- és szolgáltatáselhelyezés a főhotel központi telephelyén

| Eszköz | Típus | Db | Szerep a prototípusban |
| --- | --- | --- | --- |
| FW-HOT | ASA 5506-X edge tűzfal | 1 | Inside / outside / DMZ zónák, statikus NAT a webre, PAT, ACL és publikus forgalomszabályozás |
| SW-H-CORE1 / SW-H-CORE2 | L3 gerincswitch | 2 | SVI-k, HSRP, OSPF-kapcsolódás, Rapid STP root szerepek |
| SW-H-ACC-1 / SW-H-ACC-2 | Hozzáférési switch | 2 | Recepció, admin, staff, guest / vendégszegmens, szerver- és printerportok; dual-homed trunk uplinkek |
| R-HOT + SW-TRANSIT | Központi edge csomópont | 1 + 1 | 10.20.254.0/24 inside tranzit, WAN-kapcsolatok az étterem és a központi iroda felé |
| R-REST | Telephelyi edge router | 1 | Éttermi WAN-kapcsolat, IPsec VPN, OSPF, ACL |
| R-HQ | Telephelyi edge router | 1 | Irodai WAN-kapcsolat, IPsec VPN, OSPF, ACL |
| SRV-AD01 | Szerverobjektum (Windows szerepkör) | 1 | AD DS, DNS, DHCP, fájl- és nyomtatómegosztás, GPO-s terítés logikai reprezentációja |
| SRV-WEB01 | Szerverobjektum (Linux / DMZ) | 1 | Publikus webkiszolgáló a DMZ-ben, statikus NAT-tal publikálva |
| NAS-01 | Szerverobjektum / NAS szerepkör | 1 | Automatizált mentés, verziókövetés, restore teszt; a PT-prototípusban logikai mentési cél |

5. VLAN-, IPv4- és IPv6-címzési terv

A címzési terv célja, hogy a telephelyek és a funkcionális területek egyértelműen szétváljanak, ugyanakkor az útvonalválasztás és a menedzsment egyszerű maradjon. A projekt dual-stack működésű: a fő üzemi VLAN-ok IPv4 és IPv6 prefixszel is rendelkeznek. A főhotelben a HSRP virtuális átjárócímek egységes alapértelmezett gatewayt adnak, míg az inside tranzit és a WAN-címek külön táblázatban szerepelnek.

5.1 Főhotel VLAN- és címzési terv

| VLAN | Szerep | IPv4 hálózat | Gateway / VIP | IPv6 prefix |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Management | 10.20.10.0/24 | 10.20.10.254 | 2001:db8:20:10::/64 |
| 20 | Recepció / PMS | 10.20.20.0/24 | 10.20.20.254 | 2001:db8:20:20::/64 |
| 30 | Admin / Back Office | 10.20.30.0/24 | 10.20.30.254 | 2001:db8:20:30::/64 |
| 40 | Staff eszközök | 10.20.40.0/24 | 10.20.40.254 | 2001:db8:20:40::/64 |
| 50 | Guest WiFi | 10.20.50.0/24 | 10.20.50.254 | 2001:db8:20:50::/64 |
| 60 | Szerverek | 10.20.60.0/24 | 10.20.60.254 | 2001:db8:20:60::/64 |
| 70 | Nyomtatók / IoT | 10.20.70.0/24 | 10.20.70.254 | 2001:db8:20:70::/64 |
| 250 | DMZ | 10.20.250.0/24 | Tűzfal-interfész | 2001:db8:20:250::/64 |
| 254 | Edge / tranzit | 10.20.254.0/24 | 10.20.254.254 | 2001:db8:20:254::/64 |

5.2 Éttermi és irodai telephelyek címzése

| Telephely | VLAN | Szerep | IPv4 hálózat | IPv6 prefix |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Étterem | 10 | Management | 10.22.10.0/24 | 2001:db8:22:10::/64 |
| Étterem | 20 | POS / Staff | 10.22.20.0/24 | 2001:db8:22:20::/64 |
| Étterem | 50 | Guest szegmens | 10.22.50.0/24 | 2001:db8:22:50::/64 |
| Étterem | 70 | Perifériák | 10.22.70.0/24 | 2001:db8:22:70::/64 |
| Központi iroda | 10 | Management | 10.23.10.0/24 | 2001:db8:23:10::/64 |
| Központi iroda | 30 | Irodai kliensek | 10.23.30.0/24 | 2001:db8:23:30::/64 |
| Központi iroda | 35 | Vezetői VLAN | 10.23.35.0/24 | 2001:db8:23:35::/64 |
| Központi iroda | 70 | Nyomtatók | 10.23.70.0/24 | 2001:db8:23:70::/64 |

5.3 Menedzsment-, tranzit- és WAN-címek

| Eszköz / kapcsolat | IPv4 | IPv6 | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- |
| SW-H-CORE1 (Vlan10) | 10.20.10.2 | 2001:db8:20:10::2 | Primer gerincswitch |
| SW-H-CORE2 (Vlan10) | 10.20.10.3 | 2001:db8:20:10::3 | Szekunder gerincswitch |
| FW-HOT inside / R-HOT Gi0/0 | 10.20.254.1 / 10.20.254.2 | - | Inside tranzit VLAN254 |
| R-HOT Gi0/1 <-> R-REST Gi0/0 | 172.16.0.1/30 <-> 172.16.0.2/30 | - | Közvetlen WAN-link az étterem felé |
| R-HOT Gi0/2 <-> R-HQ Gi0/0 | 172.16.0.5/30 <-> 172.16.0.6/30 | - | Közvetlen WAN-link a központi iroda felé |

6. Redundancia, routing és WAN-kapcsolatok

A főhotel belső hálózatának magas rendelkezésre állását több, egymásra épülő mechanizmus biztosítja. A hozzáférési és gerincszint között redundáns trunk uplinkek működnek; a hurkok kontrollját és az aktív / tartalék utak közötti átállást Rapid Spanning Tree biztosítja. A harmadik rétegbeli redundancia HSRP-vel valósul meg, így a kliensek minden érintett VLAN-ban közös virtuális átjárócímet kapnak.

A telephelyek közötti dinamikus irányítást OSPF végzi a point-to-point WAN interfészeken. Az OSPF csak a belső vállalati prefixeket terjeszti, az internet felé a kimenő forgalom statikus alapértelmezett útvonalon megy. A telephelyek közötti forgalmat az edge routereken megvalósított site-to-site IPsec VPN védi; külön GRE vagy tunnel interfészt a prototípus nem használ.

| Terület | Megoldás | Miért ezt választottuk |
| --- | --- | --- |
| L2 redundancia | Redundáns trunk uplinkek a gerincswitch-ek és access switchek között | Uplink hiba esetén is megmarad az alternatív útvonal; a Rapid STP gyors átállást biztosít |
| L2 hurkok kezelése | Rapid Spanning Tree (primer / szekunder gyökér) | Determinált fa, gyorsabb konvergencia |
| L3 redundancia | HSRP a főhotel VLAN-SVI-ken | Virtuális default gateway, failover |
| Dinamikus routing | OSPF a point-to-point WAN kapcsolatokon | Automatikus route exchange a telephelyek között a fizikai WAN linkeken |
| Statikus routing | Default route az internet felé | Egyszerű, jól dokumentálható külső útvonal |
| WAN-modell | Hub-and-spoke, központi R-HOT edge routerrel | A központi szolgáltatások és a WAN / VPN kapcsolatok jól áttekinthetők |

Miért HSRP? A HSRP a Cisco-környezetben bevett és jól demonstrálható L3 redundancia-mechanizmus. A kliensek felől nézve nem kell átírni az alapértelmezett átjárót primer eszköz kiesésekor. A vizsgán egy folyamatos ping mellett könnyen bemutatható a failover.

7. Tűzfal, NAT, VPN és hozzáférésvédelem

A biztonsági koncepció központi eleme a főhotel edge tűzfala, amely három zónát kezel: outside, inside és DMZ. Az inside hálózatból érkező üzemi forgalom a szabályzatnak megfelelően kifelé PAT-olható, a DMZ-ben futó publikus webszolgáltatás pedig statikus NAT-tal publikálható. A tűzfalhoz és a routerekhez tartozó ACL-ek gondoskodnak arról, hogy a guest hálózat ne érje el a vállalati szervereket, a telephelyi forgalom pedig csak a szükséges erőforrásokhoz férjen hozzá. A site-to-site IPsec a közvetlen WAN interfészeken működik; a routing ettől függetlenül az OSPF-en keresztül történik.

| Terület | Megoldás | Elérni kívánt hatás |
| --- | --- | --- |
| Edge tűzfal | ASA 5506-X, inside / outside / DMZ zónák | A publikus és belső forgalom funkcionálisan és biztonságilag elkülönül |
| Statikus NAT | 203.0.113.20 -> 10.20.250.10 | A DMZ-ben futó publikus weboldal kívülről is elérhető |
| Dinamikus NAT / PAT | Belső kliensek kimenő internetforgalma | A belső címek rejtve maradnak, a felhasználók internetezni tudnak |
| Site-to-site VPN | Étterem <-> főhotel, iroda <-> főhotel, közvetlen WAN interfészeken futó IPsec | A telephelyek közötti forgalom titkosított |
| ACL-ek | Guest -> only internet, no server VLAN; telephelyenként célzott engedélyek | A minimálisan szükséges hozzáférés elve érvényesül |
| Menedzsment-hozzáférés | SSH / HTTPS csak menedzsment VLAN-ból | Adminisztrációs felület nem látszik vendég- vagy publikus hálózatról |

7.1 Példák ACL- és tűzfalszabályokra

A Guest VLAN-ból tiltott a kapcsolat a 10.20.60.0/24 szerverhálózat és a 10.20.10.0/24 menedzsmenthálózat felé.

A távoli éttermi telephely csak a központi DNS-, DHCP-relay-, file- és alkalmazási célhálózatokat érheti el.

A publikus oldalon kizárólag a webkiszolgáló HTTP/HTTPS szolgáltatásai vannak kinyitva; minden más forgalom tiltott.

Az eszközök menedzsmentje kizárólag a menedzsment VLAN-ról és hitelesített adminisztrátori fiókkal történik.

8. Szerverarchitektúra és üzemeltetési szolgáltatások

A kötelező szerveroldali elemek elkülönített szerepkörökkel jelennek meg. A fő üzemi infrastruktúra a Windows szerepkörű központi kiszolgálóra kerül, a publikus webkiszolgáló Linux alapon, a DMZ-ben működik, a mentési és archiválási funkciót pedig külön NAS végzi. A Packet Tracer-prototípus a szervereket szerepköri reprezentációként kezeli: a hálózati elhelyezést és az elérési logikát szimulálja, míg az AD / GPO / NAS funkciókat a dokumentáció és a kiegészítő szolgáltatási környezet részletezi.

| Kiszolgáló | Fő szolgáltatások | Miért itt kap helyet |
| --- | --- | --- |
| SRV-AD01 - központi Windows szerepkör | Active Directory, DNS, DHCP, fájl- és nyomtatómegosztás, GPO | A belső vállalati infrastruktúra központi kiszolgálója |
| SRV-WEB01 - Linux / DMZ szerepkör | Publikus HTTP/HTTPS szolgáltatás | A nyilvános weboldal nem a belső szerverhálóban fut |
| NAS-01 - mentési szerepkör | Automatizált mentések, verziókövetés, restore | A mentés elkülönül az operatív szerverektől |

8.1 Windows Server szerepkörök

Active Directory Domain Services: felhasználók, csoportok, számítógépfiókok, OU-struktúra.

DNS: a belső névfeloldás és a tartományi szolgáltatások kiszolgálása.

DHCP: scope-ok telephelyenkénti és VLAN-onkénti kiosztása, szükség esetén relay támogatással.

File and Print Services: jogosultságcsoportokhoz rendelt megosztások és hálózati nyomtatók.

Group Policy: alapkonfigurációk, biztonsági beállítások és MSI-alapú szoftverterítés.

8.2 Linux szerver a DMZ-ben

A kötelező Linux kiszolgáló szerepét a DMZ-be helyezett SRV-WEB01 tölti be. Ezen fut a vállalat publikus weboldala Nginx vagy Apache környezetben. A szerver a belső hálózattól tűzfalszabályokkal elválasztott zónában működik, kívülről statikus NAT-tal érhető el. A Packet Tracer-prototípusban ezt Server-PT objektum reprezentálja, de a szerepkör, az IP-elhelyezés és a hozzáférésvédelmi logika a tényleges rendszertervnek megfelelő.

8.3 NAS-alapú mentés

| Forrás | Mentési mód | Gyakoriság | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- |
| Windows file share-ek | Verziókövetett fájlszintű mentés | Óránként / naponta | Gyors fájl-visszaállítás |
| Kritikus dokumentáció | Megosztás-szintű szinkron + archiválás | Valós idejű / ütemezett | A dokumentumok több verziója visszakereshető |
| Konfigurációs exportok | Verziózott mappába mentés | Minden nagyobb változtatás után | Script- és eszközállapot összevethető |

Mentési elv A mentés nem ugyanazon a szerveren marad, mint az eredeti adat. A verziókövetés miatt véletlen törlés vagy hibás felülírás esetén korábbi állapot is visszaállítható. A restore képességet külön teszttel kell igazolni, nem elég csak a mentést ütemezni.

9. Automatizálás: szoftverterítés, mentés, konfigurációgenerálás

A vizsgakövetelmény külön kéri az automatizált kliens-szoftverterítést, az automatizált mentést és a programozott hálózatkonfiguráció alkalmazását. A projekt ezeket három jól elkülönülő, mégis összekapcsolható megoldással teljesíti: GPO-alapú MSI terítéssel, NAS-ra irányított ütemezett mentéssel és Python-szkripttel végzett sablonos konfigurációgenerálással.

9.1 GPO-alapú szoftverterítés

A Windows szerveren létrejön egy megosztás, például \\SRV-AD01\Packages néven.

Ide kerül az MSI formátumú telepítőcsomag, amelyhez a Domain Computers csoport olvasási jogot kap.

A GPMC-ben egy külön GPO készül, amely a kijelölt OU-ra kerül linkelésre.

A Computer Configuration / Software Installation részen UNC útvonalról Assigned módban kiosztjuk a csomagot.

A kliens a következő újraindításkor automatikusan telepíti a programot.

9.2 Automatizált mentés és visszaállítás

A NAS-01 óránkénti inkrementális, napi teljes mentési pontokat és verziókövetést biztosít. A mentési folyamatba bekerülnek a megosztott mappák, a projektmappa, valamint a konfigurációk exportjai. A restore teszt során egy módosított vagy törölt fájlt korábbi verzióból állítunk vissza, majd ezt képernyőképpel és rövid jegyzőkönyvvel dokumentáljuk.

9.3 Python alapú konfigurációgenerálás

A programozott hálózatkonfiguráció bizonyítására a projekt egy egyszerű, de jól érthető megoldást használ: az eszközök legfontosabb paraméterei - hostnév, menedzsment IP, VLAN-azonosítók, HSRP-címek, WAN-címek, OSPF-azonosítók - strukturált adatfájlban szerepelnek, a Python-szkript pedig ezekből reprodukálható router- és switch-konfigurációkat készít. Ez csökkenti a kézi hibalehetőséget és a vizsgán jól bizonyítja az automatizálási szemléletet.

Példa a konfigurációgeneráló logikára

devices = [ {"device": "SW-H-CORE1", "mgmt_ip": "10.20.10.2", "hsrp": {"20": "10.20.20.254"}}, {"device": "SW-H-CORE2", "mgmt_ip": "10.20.10.3", "hsrp": {"20": "10.20.20.254"}}, {"device": "R-REST", "wan_ip": "172.16.0.2", "peer": "172.16.0.1", "router_id": "2.2.2.2"} ] for dev in devices: # sablonkitöltés # hostname, vlan, wan, ospf, acl és vpn sorok generálása generate_config(dev)

Miért jó ez a megoldás? A konfigurációk egységes szerkezetben készülnek, így könnyebben ellenőrizhetők. Új eszköz felvételekor elegendő az adatfájlt bővíteni, a szkript a mintának megfelelő konfigurációt létrehozza. A beadandóhoz a generált .txt állományok és a rövid Python-szkript is csatolható.

10. Csapatmunka, felelősségi mátrix és projektütemezés

A vizsgabemutató fontos eleme a csapaton belüli munkamegosztás és az egyéni felelősség egyértelmű bemutatása. A feladatkiosztás úgy készült, hogy minden csapattag önállóan is bemutatható, szakmailag jól körülhatárolt részterületet vigyen, ugyanakkor a projekt végén a komponensek egymásra épüljenek.

| Munkacsomag | Suha Alex | Czirják Bence | Bárány Máté | Kimenet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WAN / OSPF / VPN | Felelős | Közreműködő | Érintett | Telephelyek közötti kapcsolat |
| NAT / ACL / tűzfal / DMZ | Felelős | Érintett | Érintett | Publikus és kimenő forgalmi szabályok |
| IPv4 / IPv6 terv | Közreműködő | Felelős | Érintett | Címzési és VLAN-séma |
| Redundáns trunk / STP / HSRP | Érintett | Felelős | Érintett | Redundáns belső hálózat |
| Guest szegmens és helyi switch-konfigurációk | Érintett | Felelős | Érintett | Vendég- és üzemi forgalom elválasztása |
| Windows Server / AD / DNS / DHCP | Érintett | Érintett | Felelős | Kötelező infrastruktúraszolgáltatások |
| Fájl- és nyomtatómegosztás / GPO | Érintett | Érintett | Felelős | Üzemi klienskiszolgálás |
| NAS backup / restore | Érintett | Érintett | Felelős | Automatizált mentés és visszaállítás |
| Dokumentáció, tesztjegyzőkönyv, videó | Közreműködő | Közreműködő | Felelős | Beadásra kész anyag |
| Python config generator | Felelős | Közreműködő | Érintett | Programozott hálózatkonfiguráció |

| Projektszervezési eszköz | Szerep a projektben |
| --- | --- |
| Kanban / feladatlista | A munkacsomagok állapotának és felelőseinek követése |
| Megosztott dokumentumtár | Dokumentáció, tesztképek, videóanyag és konfigurációk tárolása |
| Verziózott konfigurációs mappa | Eszközbeállítások, script-verziók és mellékletek kezelése |
| Rendszeres státusz-megbeszélés | Heti egyeztetés a blokkerek és a következő lépések áttekintésére |

4. ábra - Javasolt projektütemezés és felelősségi fókusz a három csapattagra bontva

11. Tesztelési módszertan és ellenőrzési eredmények

A vizsgaremek egyik kulcseleme a prototípus működésének dokumentált ellenőrzése. A tesztelési fejezet ezért nemcsak a vizsgán bemutatható ellenőrzési pontokat sorolja fel, hanem az elfogadási kritériumokat és a javasolt bizonyítékokat is. A hálózati tesztek közvetlenül Packet Tracerből, a szerveres szerepkörökhöz tartozó bizonyítékok pedig a kapcsolódó szolgáltatási környezetből vagy szerepköri szimulációból igazolhatók.

5. ábra - Tesztlefedettség kategóriánként

| Azonosító | Teszt tárgya | Elvárt sikeres állapot | Javasolt bizonyíték |
| --- | --- | --- | --- |
| NET-01 | IPv4 és IPv6 végponti kapcsolat | A főhotel és a központi iroda kliensei elérik a szerver VLAN-t mindkét protokollon | ping, tracert, szerver-elérés |
| NET-02 | VLAN-szegmentáció / guest izoláció | A Guest VLAN nem éri el a szerver- és menedzsmenthálózatot | tiltott ping / sikeres internetelérés |
| NET-03 | Redundáns trunk / STP failover | Egy uplink lekapcsolása után a kapcsolat fennmarad az alternatív útvonalon | show spanning-tree root, folyamatos ping |
| NET-04 | HSRP failover | A primer gerinc kiesésekor a szekunder átveszi a gateway szerepet | show standby brief, folyamatos ping |
| NET-05 | OSPF route exchange | A telephelyek prefixei automatikusan megjelennek a routing táblákban | show ip route / show ip ospf neighbor |
| NET-06 | Site-to-site VPN | Az éttermi és irodai hálózat eléri a főhotel belső erőforrásait az IPsec-védett WAN-kapcsolaton keresztül | show crypto isakmp sa / show crypto ipsec sa + belső ping |
| NET-07 | PAT internetelérés | A belső kliensek kifelé elérik az internetet | HTTP/HTTPS próba, NAT tábla |
| NET-08 | Statikus NAT a DMZ webhez | A publikus weboldal kívülről elérhető | curl / böngésző / NAT szabály |

| Azonosító | Teszt tárgya | Elvárt sikeres állapot | Javasolt bizonyíték |
| --- | --- | --- | --- |
| SRV-01 | DHCP-kiosztás | A kliens a megfelelő VLAN-ból kap címet, gatewayt és DNS-t | ipconfig /all |
| SRV-02 | DNS-névfeloldás | A belső rekordok név alapján elérhetők | nslookup, ping FQDN-re |
| SRV-03 | Domain join és bejelentkezés | A kliens tartománytagként hitelesít | Rendszertulajdonságok, login |
| SRV-04 | Fájl- és nyomtatómegosztás | A jogosult csoport eléri a megosztást és a hálózati nyomtatót | megosztás megnyitása, próbanyomtatás |
| SRV-05 | GPO-s szoftverterítés | A kijelölt kliensre újraindítás után feltelepül az MSI csomag | Programlista / Event Viewer |
| SRV-06 | HTTP/HTTPS szolgáltatás | A DMZ-ben futó oldal belülről és kívülről is elérhető | böngésző vagy curl |
| SRV-07 | Mentés és visszaállítás | Egy törölt vagy módosított fájl korábbi verzióból visszaállítható | restore képernyőkép vagy videó |
| SRV-08 | Konfigurációgenerálás | A Python script legenerálja az eszköz-konfigurációs fájlokat | script output / generált .txt |

Megjegyzés a képi bizonyítékokról Az alábbi terminálképek illusztratív mintakimenetek: azt szemléltetik, milyen típusú bizonyítékot érdemes a végleges prototípusról kimenteni. A beadás előtti véglegesítéshez ajánlott ezeket saját képernyőképekre cserélni.

6. ábra - Illusztratív hálózati ellenőrző kimenetek: STP, HSRP és OSPF

7. ábra - Illusztratív szolgáltatás-ellenőrzések: DHCP, DNS, webelérés, restore

Javasolt bemutatási sorrend a védésen 1. Topológiai áttekintés és telephelyi modell 2. VLAN-szegmentáció és redundancia (Czirják Bence) 3. OSPF, VPN, NAT, tűzfal és DMZ (Suha Alex) 4. AD, DHCP, DNS, fájlmegosztás, GPO, backup/restore (Bárány Máté) 5. Rövid tesztösszefoglaló és követelmény-lefedettség

12. Videó-forgatókönyv és bemutatási terv

A kötelező 2-5 perces videó célja nem a teljes rendszer részletes tanítása, hanem a prototípus működésének rövid, ütős bizonyítása. A javasolt felépítés tömören végigvezeti a nézőt a topológián, a redundancián, a telephelyi kapcsolatokon és a szerveroldali szolgáltatásokon.

| Időtartam | Jelenet | Tartalom | Felelős |
| --- | --- | --- | --- |
| 0:00 - 0:20 | Nyitókép | Címoldal és telephelyi áttekintő diagram | Közös |
| 0:20 - 0:50 | Belső hálózat | VLAN-ok, guest / üzemi elkülönítés, redundáns trunkok és HSRP | Czirják Bence |
| 0:50 - 1:25 | Telephelyi kapcsolat | OSPF a WAN-linkeken, IPsec VPN, NAT/PAT, publikus webelérés | Suha Alex |
| 1:25 - 2:10 | Szerverek | AD, DNS, DHCP, fájlmegosztás, GPO telepítés | Bárány Máté |
| 2:10 - 2:40 | Mentés és visszaállítás | NAS snapshot / restore demonstráció | Bárány Máté |
| 2:40 - 3:00 | Lezárás | Tesztösszegzés és követelmény-lefedettség | Közös |

| Vizsgabemutató rész | Javasolt előadó | Magyar tartalom fókusza |
| --- | --- | --- |
| Hálózati architektúra és redundancia | Czirják Bence | VLAN-ok, redundáns trunkok, STP, HSRP, guest szegmens |
| WAN, VPN, NAT, ACL, tűzfal | Suha Alex | OSPF a WAN-linkeken, IPsec VPN, PAT, statikus NAT, DMZ |
| Szerverek és üzemeltetés | Bárány Máté | AD DS, DHCP, DNS, GPO, megosztások, backup/restore |

13. Angol nyelvű összefoglaló

Az alábbi szöveg 2-3 perces, összefüggő angol bemutatóként használható. A csapattagok eloszthatják egymás között, vagy mindenki elmondhatja a saját részének megfelelő bekezdést.

Our project presents the complete network and server design of the fictional Aranyliget Hotel. The company operates at three locations: the main hotel, an external restaurant unit, and a remote central office. The main goal of the design is to provide secure and reliable communication between these sites while separating guest traffic from business-critical services.

The network uses both IPv4 and IPv6 addressing and includes multiple VLANs for reception, office users, staff devices, guest access, servers, printers, and management traffic. At the main hotel we implemented layer 2 redundancy with dual uplinks and Rapid Spanning Tree, and layer 3 redundancy with HSRP. Dynamic routing between the sites is handled by OSPF on the point-to-point WAN links, while internet access uses static default routes.

Security is based on an edge firewall with inside, outside and DMZ zones. The public website is hosted on a Linux role server in the DMZ and published through static NAT. Internal clients reach the internet through dynamic NAT and PAT. The restaurant and the remote office are connected to the main hotel with site-to-site IPsec VPN connections over direct WAN links.

The central Windows role server provides Active Directory, DNS, DHCP, file sharing, printer sharing and Group Policy based software deployment. A NAS device stores automated backups with version history and supports restore tests. To meet the automation requirement, network configurations are generated with a Python-based template solution.

During the demonstration we show network segmentation, failover, VPN connectivity, web publishing, software deployment and backup restore. This proves that the prototype is not only documented but also testable, maintainable and ready for practical presentation.

14. Összegzés és mellékletek

A projekt a vizsgakövetelmények mind hálózati, mind szerveroldali részét lefedi. A három telephelyes struktúra, a VLAN-alapú szegmentáció, a Rapid STP + HSRP redundancia, a dual-stack címzés, a site-to-site IPsec VPN, a tűzfal, a NAT/PAT, a Windows és Linux szerepkörök, a NAS-alapú mentés, az automatizált szoftverterítés és a programozott konfigurációgenerálás együtt olyan, szakmailag kerek rendszert alkotnak, amely a vizsgabemutatón jól szemléltethető és logikusan felosztható a három tanuló között.

A dokumentum a beadandó anyag központi elemeként használható; ehhez a prototípusból exportált konfigurációk, képernyőképek, rövid videó és szükség esetén a generált scriptállományok csatolhatók. Legfontosabb előnye, hogy nem elszigetelt technológiákat sorol fel, hanem egy valós üzleti környezetre szabott, üzemeltethető rendszer egészét mutatja be.

14.1 Melléklet - Minta ellenőrző parancsok

show spanning-tree root show interfaces trunk show standby brief show ip ospf neighbor show ip route ospf show access-lists show crypto isakmp sa show crypto ipsec sa ipconfig /all nslookup files.corp.aranyliget.example curl -I https://www.aranyliget.example

14.2 Melléklet - Ajánlott fájlstruktúra a beadáshoz

/01_Dokumentacio Aranyliget_Hotel_Vizsgaremek_PT_Vegleges.docx Aranyliget_Hotel_Vizsgaremek_PT_Vegleges.pdf /02_Konfiguraciok R-HOT.txt R-REST.txt R-HQ.txt SW-H-CORE1.txt SW-H-CORE2.txt /03_Tesztek stp_failover_kepernyokep.png hsrp_failover_kepernyokep.png gpo_telepites_kepernyokep.png restore_teszt_kepernyokep.png /04_Video aranyliget_prototipus_bemutato.mp4 /05_Automatizalas devices.json generate_configs.py

14.3 Melléklet - Rövid vizsgás felkészülési fókusz csapattagonként

Suha Alex: OSPF, site-to-site VPN, NAT/PAT, ACL, tűzfal és DMZ működési logika.

Czirják Bence: VLAN-ok, redundáns trunkok, STP, HSRP, guest szegmens és IP-címzési terv.

Bárány Máté: AD DS, DNS, DHCP, fájl- és nyomtatómegosztás, GPO-s telepítés, backup/restore.

14.4 Záró megjegyzés

A dokumentum nyelve, szerkezete és vizuális felépítése a beadandó és a szóbeli védés együttes támogatására készült. A végleges leadás előtt ajánlott a saját környezetből készített képernyőképekkel és konfiguráció-exportokkal frissíteni az illusztratív részeket.

14.5 Melléklet - PT-topológia véglegesítési változásjegyzék

A WAN-kapcsolatok közvetlen GigabitEthernet linkekre lettek egységesítve; a dokumentációból a tunnel interfészek kikerültek.

A főhotel L2 redundanciája EtherChannel helyett redundáns trunk uplinkekkel és Rapid Spanning Tree-vel került rögzítésre.

A tűzfal modellje és interfészelnevezése ASA 5506-X alapján lett frissítve, inside / outside / DMZ zónákkal.

A menedzsment- és tranzit-címek a tényleges PT-topológia szerint lettek pontosítva (Vlan10: 10.20.10.2 / 10.20.10.3; tranzit: 10.20.254.0/24).

A fő topológiai és ellenőrző ábrák a tényleges Packet Tracer-prototípushoz igazított, véglegesített változatok.