Készítette: Bárány Máté, Suha Alex, Czirják Bence

Aranyliget hotel

Tartalomjegyzék

Munkafolyamatok	2

Bevezetés:	3

Részletes Projektkörnyezet	3

A Rendszer Alapjai (Szoftverek)	5

Hálózati Infrastruktúra	5

Hardver Specifikációk	8

Vezeték Nélküli Hálózatok (Wi-Fi)	9

Működési Elmélet	10

Biztonság és Távoli Hozzáférés	11

Munkafolyamatok

| MUNKAFOLYAMATOK | ALEX | BENCE | MÁTÉ |
| --- | --- | --- | --- |
| IPV4 címzés |  |  |  |
| IPV6 címzés |  |  |  |
| VLAN-ok |  |  |  |
| WiFi |  |  |  |
| SSH |  |  |  |
| VPN |  |  |  |
| DHCP címezés |  |  |  |
| Hozzáférési listák |  |  |  |
| Statikus címirányitás |  |  |  |
| Dinamikus címirányitás |  |  |  |
| DNS |  |  |  |
| NTP |  |  |  |
| HTTP |  |  |  |
| Távoli elérés (FTP) |  |  |  |

Bevezetés:

A projekt célja az Aranyliget Hotel teljes körű informatikai infrastruktúrájának megtervezése. A rendszernek ki kell szolgálnia a szálloda 24 órás üzemmenetét, biztosítania kell a vendégek zavartalan internetelérését, valamint garantálnia kell a pénzügyi és személyes adatok biztonságát.

A hálózat három földrajzilag elkülönülő telephelyet köt össze:

- Hotel (Siófok): A központi üzemeltetés, vendégfogadás és vendéglátás helyszíne.

- Központi Iroda (Budapest): Itt történik a pénzügy, HR és a stratégiai vezetés.

- Logisztikai Központ és Mosoda (Veszprém): A szálloda ellátásáért felelős háttérbázis.

Részletes Projektkörnyezet

Az Aranyliget Hotel Csoport bemutatása:

Az Aranyliget Hotel Zrt. egy dinamikusan fejlődő magyar szállodalánc, amely a minőségi wellness és konferenciaturizmusra specializálódott. A cégcsoport zászlóshajója a Siófokon található 4 csillagos, 150 szobás Aranyliget Hotel, amely közvetlen Balaton-parti elhelyezkedésével és 800 fős konferenciaközpontjával a régió egyik legjelentősebb turisztikai létesítménye.

A vállalat üzleti stratégiájának központi eleme a digitalizáció. A vezetőség felismerte, hogy a vendégélmény növelése és a belső működési hatékonyság javítása csak egy robusztus, biztonságos és magas rendelkezésre állású informatikai infrastruktúrával valósítható meg. A jelenlegi projekt célja nem csupán egy hálózat kiépítése, hanem egy jövőálló digitális platform megteremtése.

Telephelyek részletes ismertetése

A hálózati infrastruktúra három, földrajzilag elkülönülő, de logikailag szorosan integrált telephelyet foglal magában.

Hotel Központ – Siófok (HQ) Ez a hálózat központi eleme. Itt található a vendégek 90%-a és az üzemeltető személyzet nagy része.

- Fizikai jellemzők: 6 emeletes főépület, különálló wellness részleg, és egy kültéri rendezvénypark.

- Hálózati igények: 24/7 üzemidő, nagy sávszélességű vendég Wi-Fi (kb. 300-400 egyidejű eszköz), IPTV szolgáltatás minden szobában, VoIP telefonrendszer, beléptetőrendszer.

- Kritikus pontok: A recepció és az éttermi kasszák (POS) leállása közvetlen bevételkiesést okoz, ezért itt redundáns megoldásokra van szükség.

Központi Iroda – Budapest (Management) A vállalat adminisztratív központja, amely egy irodaház 3. emeletén helyezkedik el.

- Funkciók: Pénzügy, HR, Marketing, Felsővezetés és az IT üzemeltetés központja.

- Hálózati igények: Biztonságos VPN kapcsolat a szállodával a napi jelentések (Daily Report) lekéréséhez, videokonferencia rendszer, nagy méretű fájlok (marketing anyagok) mozgatása.

Logisztikai Központ és Mosoda – Veszprém (Logistics) A háttérműveletek helyszíne. Itt történik a szálloda textíliáinak tisztítása és az élelmiszerkészletek raktározása.

- Funkciók: Raktárkészlet-kezelés, szállítmányozás szervezése, textiltisztítás ütemezése.

- Hálózati igények: Folyamatos kapcsolat a szálloda PMS rendszerével (hogy tudják, mennyi tiszta ágynemű kell másnapra), IoT szenzorok a mosógépek felügyeletére.

A Rendszer Alapjai (Szoftverek)

A szálloda működése az alábbi szoftveres rétegekre épül:

- PMS (Property Management System): A szálloda „agya”. A projektben egy felhő alapú PMS szimulációt használunk, amely kezeli a szobafoglalásokat (Check-in/Check-out), a vendégadatbázist és a számlázást. A rendszer interfészeken keresztül kommunikál a többi alrendszerrel.

- POS (Point of Sale): Az étteremben és a bárban érintőképernyős terminálok működnek. Ezek a rendeléseket azonnal továbbítják a konyhára, a fogyasztást pedig a PMS-en keresztül a vendég szobaszámlájára terhelik.

- Beléptetőrendszer (Key Card System): A szobák nyitása RFID kártyákkal történik. A recepciós munkaállomás a PMS-ből kapott adatok alapján kódolja a kártyát, amely csak a foglalás időtartama alatt nyitja az adott zárat.

Hálózati Infrastruktúra

A hálózat fizikai és logikai felépítése a biztonsági zónák szigorú elválasztásán alapul.

1. Hálózati Eszközök

- Routerek:

- Cisco 2911-es sorozatú routerek biztosítják a WAN kapcsolatot a három telephely között.

- Switchek:

  - Core Switch: Layer 3-as switch a VLAN-ok közötti gyors routinghoz.

  - Access Switchek: PoE (Power over Ethernet) képes eszközök, amelyek árammal látják el az IP-telefonokat és a Wi-Fi Access Pointokat.

- Tűzfal:

- Cisco ASA 5506-X eszköz védi a hálózat határát.

2. VLAN Struktúra (Szegmentálás)

A hálózatot funkcionális alapon VLAN-okra (Virtuális LAN) bontottuk. Ez megakadályozza, hogy például egy vendég a Wi-Fi-ről elérje a szálloda pénzügyi szerverét.

VLAN Kiosztási Táblázat (Hotel Telephely):

| VLAN ID | Megnevezés | IPv4 Tartomány | IPv6 Prefix | Funkció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | FRONT_OFFICE | 192.168.10.0/24 | 2001:db8:hotel:10::/64 | Recepció PC-k, PMS terminálok |
| 20 | GUEST_WIFI | 192.168.20.0/24 | 2001:db8:hotel:20::/64 | Vendégek saját eszközei (Internet only) |
| 30 | VOICE | 192.168.30.0/24 | 2001:db8:hotel:30::/64 | Szobai és irodai IP-telefonok (QoS) |
| 40 | IOT_SMART | 192.168.40.0/24 | 2001:db8:hotel:40::/64 | Okos zárak, Minibár szenzorok |
| 50 | POS_SYSTEM | 192.168.50.0/24 | 2001:db8:hotel:50::/64 | Éttermi kasszák, Bankkártya terminálok |
| 60 | BACK_OFFICE | 192.168.60.0/24 | 2001:db8:hotel:60::/64 | Irodai dolgozók, HR |
| 99 | MGMT_SRV | 192.168.99.0/24 | 2001:db8:hotel:99::/64 | Szerverek, Menedzsment |

3. IP-címzés

A hálózatban Dual Stack (IPv4 és IPv6 párhuzamos) címzést alkalmazunk a jövőbiztosság érdekében. A belső hálózaton privát IPv4 címeket használunk, melyeket a NAT (Network Address Translation) fordít publikusra az internet felé.

IV. Vezeték Nélküli Hálózatok (Wi-Fi)

A szállodában több, egymástól elszigetelt Wi-Fi hálózat (SSID) üzemel:

- Aranyliget_Guest:

  - Hozzáférés: Nyílt hálózat, de Captive Portal (Beléptető oldal) védi. A vendégnek meg kell adnia a szobaszámát és a nevét a csatlakozáshoz.

  - Korlátozás: Sávszélesség-limitált, és "Client Isolation" van beállítva (a vendégek nem látják egymás eszközeit).

- Aranyliget_Staff:

  - Hozzáférés: WPA2-Enterprise titkosítás, csak céges eszközöknek. Hozzáférést biztosít a takarítói applikációhoz és a mobil POS terminálokhoz.

Hardver Specifikációk

Hálózati Eszközök (Network Devices)

Routerek: Cisco 2911 Integrated Services Router (ISR) A telephelyek közötti WAN kapcsolatot és a hálózat határvédelmét biztosító eszközök.

- Processzor: Nagy teljesítményű multicore CPU a titkosított VPN forgalom kezeléséhez.

- Interfészek: 3x Gigabit Ethernet port (WAN/LAN szegmentáláshoz), EHWIC bővítőhelyek a jövőbeni optikai modulokhoz.

- Szolgáltatások: Hardveres gyorsítású VPN (IPsec), beépített tűzfal funkciók, VLAN támogatás (802.1Q).

- Elhelyezés: Minden telephely szerverszobájának rack szekrényében, szünetmentes tápegységgel (UPS) védve.

Core Switch: Cisco Catalyst 3650 Series A siófoki hotel gerinchálózatát kiszolgáló Layer 3-as switch.

- Funkció: Inter-VLAN routing (a VLAN-ok közötti forgalom irányítása router nélkül), nagy sebességű adatátvitel.

- Teljesítmény: 160 Gbps kapcsolási kapacitás, 48x Gigabit Ethernet port.

Access Switchek: Cisco Catalyst 2960-X Series (PoE+) A végpontok (PC-k, telefonok, Access Pointok) csatlakoztatására.

- PoE+ Támogatás: Power over Ethernet funkcióval rendelkeznek, így az IP telefonok és a Wi-Fi eszközök nem igényelnek külön tápkábelt, közvetlenül a hálózati kábelen kapják az áramot. Ez egyszerűsíti a telepítést és növeli az üzembiztonságot.

Tűzfal: Cisco ASA 5506-X with FirePOWER A következő generációs tűzfal (NGFW), amely a mélységi csomagelemzést végzi.

- Védelmi funkciók: Behatolás-megelőző rendszer (IPS), Malware védelem (AMP), URL szűrés (pl. felnőtt tartalmak tiltása a vendég wifin).

Vezeték Nélküli Hálózatok (Wi-Fi)

A szállodában több, egymástól elszigetelt Wi-Fi hálózat (SSID) üzemel:

- Aranyliget_Guest:

  - Hozzáférés: Nyílt hálózat, de Captive Portal (Beléptető oldal) védi. A vendégnek meg kell adnia a szobaszámát és a nevét a csatlakozáshoz.

  - Korlátozás: Sávszélesség-limitált, és "Client Isolation" van beállítva (a vendégek nem látják egymás eszközeit).

- Aranyliget_Staff:

  - Hozzáférés: WPA2-Enterprise titkosítás, csak céges eszközöknek. Hozzáférést biztosít a takarítói applikációhoz és a mobil POS terminálokhoz.

Működési Elmélet

VLAN Technológia a Szállodaiparban

A Virtual Local Area Network (VLAN) technológia lehetővé teszi, hogy egy fizikai hálózaton belül több, logikailag elkülönített alhálózatot hozzunk létre. Egy szállodában ez nem opció, hanem szükségszerűség.

- Biztonság: A vendégek (VLAN 20) forgalma teljesen el van választva a pénzügyi rendszerektől (VLAN 50). Ha egy vendég laptopja vírusos, a fertőzés nem tud átterjedni a szálloda szervereire, mivel a router/tűzfal blokkolja a VLAN-ok közötti illetéktelen kommunikációt.

- Teljesítmény (Broadcast Control): A hálózati "zaj" (broadcast üzenetek) csak az adott VLAN-on belül terjed. Így például a vendégek videóstreamelése nem lassítja le a recepciósok számlázó programját.

- QoS (Quality of Service): A hangalapú forgalomnak (VLAN 30 - VoIP) prioritást adhatunk. Ez biztosítja, hogy a telefonhívások hangminősége akkor is kristálytiszta maradjon, ha a hálózat egyébként terhelt.

Dinamikus Forgalomirányítás (OSPF)

A három telephely közötti útvonalválasztást az OSPF (Open Shortest Path First) protokoll végzi. Ez egy Link-State típusú protokoll, amely Dijkstra algoritmusát használja a legrövidebb út kiszámítására.

- Működése: Minden router (Siófok, Budapest, Veszprém) folyamatosan információt cserél a szomszédaival a kapcsolatok állapotáról (Link State Advertisement - LSA). Ha például a Siófok-Budapest közötti közvetlen kapcsolat megszakad (pl. kábelszakadás), az OSPF másodpercek alatt érzékeli a hibát, és átirányítja a forgalmat a Veszprémi routeren keresztül (redundancia).

- Area koncepció: A hálózat mérete miatt egyetlen területet (Area 0 - Backbone) alakítottunk ki, amelyhez minden router csatlakozik.

Biztonság és Távoli Hozzáférés

1. Tűzfal (Cisco ASA)

A szálloda és az internet közé helyezett tűzfal végzi a csomagok szűrését.

- DMZ (Demilitarizált Zóna): Itt helyeztük el a szálloda publikus webszerverét. Ha ezt feltörik, a támadó nem jut be a belső, érzékeny hálózatba.

- PCI-DSS megfelelés: A bankkártyás fizetési forgalmat (VLAN 50) a tűzfal szigorúan elszeparálja minden más forgalomtól.

2. VPN (Site-to-Site)

A három telephely (Hotel, Iroda, Raktár) közötti kommunikáció nyilvános interneten zajlik, ezért IPsec VPN alagutakat építettünk ki.

- Ez biztosítja, hogy a Raktárból küldött készletadatok vagy a Pénzügyre küldött számlák titkosítva utazzanak.

- A VPN kapcsolatot a routerek automatikusan felépítik és fenntartják.

3. Port Security

A recepción és a közösségi terekben lévő fali csatlakozókat (kivéve a vendégszobákat) Port Security-vel láttuk el. Ha valaki kihúzza a recepciós gépét és bedugja a saját laptopját, a switch portja azonnal lekapcsol, megakadályozva az illetéktelen behatolást.

Informatikai Biztonsági Szabályzat

Jelszókezelési Házirend

A szálloda adatainak védelme érdekében szigorú jelszópolitikát vezettünk be, amelyet a Windows Server Active Directory (Group Policy) kényszerít ki:

- Hossz: Minimum 12 karakter.

- Komplexitás: Tartalmaznia kell kis- és nagybetűt, számot és speciális karaktert (!@#$%).

- Érvényesség: A jelszavakat 90 naponta kötelező megváltoztatni.

- Tiltás: Tilos az előző 5 jelszó újrahasználata.

- Zárolás: 5 sikertelen próbálkozás után a fiók 30 percre automatikusan zárolódik (Brute-force védelem).

Adatvédelem és GDPR Megfelelés

Mivel a szálloda nagy mennyiségű személyes adatot kezel (útlevélszámok, lakcímek, bankkártya adatok), a rendszer kialakítása megfelel az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR).

- Adattárolás: A személyes adatokat (Guest Profile) kizárólag a védett PMS adatbázisban tároljuk, titkosítva.

- Hozzáférés: Az adatokhoz csak a munkakörük szerint illetékes dolgozók (recepciósok) férhetnek hozzá ("Need to know" elv). Minden hozzáférés naplózásra kerül (Audit Trail).

- Törlés: A vendég kérésére ("Elfeledtetéshez való jog") az adatait a rendszerből véglegesen törölni kell, kivéve a számviteli törvény által előírt számlaadatokat.

Fizikai Biztonság

- Szerverszoba: A hálózati eszközöket tartalmazó helyiségbe csak a rendszergazdák léphetnek be. Az ajtó beléptetőrendszerrel védett, a helyiség klimatizált és tűzjelzővel ellátott.

- Port Security: A nyilvános terekben lévő hálózati aljzatok (pl. konferenciaterem falán) védettek. Ismeretlen eszköz csatlakoztatásakor a switch portja letilt.

Katasztrófa-helyreállítási Terv (DRP)

Biztonsági Mentés (Backup) Stratégia

A "3-2-1" szabályt alkalmazzuk:

- 3 példány: Az adatokból mindig legalább 3 példány létezik (1 éles, 2 mentés).

- 2 adathordozó: Két különböző típusú médiát használunk (HDD a szerveren + NAS tároló).

- 1 távoli helyszín: Egy mentési példányt minden éjjel titkosítva átküldünk a Veszprémi telephelyre (Off-site backup). Így, ha a siófoki hotelben tűz ütne ki, az adatok Veszprémből visszaállíthatók.

Üzletmenet-folytonosság

- Áramszünet: A kritikus eszközök (Szerverek, Core Switch, Router) szünetmentes tápegységre (UPS) vannak kötve, amely 30 perc áthidalási időt biztosít. Hosszabb kimaradás esetén a dízelgenerátor indulása biztosítja az ellátást.

- Internet kimaradás: A routerek 4G/5G failover funkcióval rendelkeznek. Ha a vezetékes internet megszakad, a rendszer automatikusan átáll a mobilinternetre, biztosítva a bankkártyás fizetés és a foglalások működését.