Aranyliget Hotel – Részletes Rendszerterv és Megvalósítás

I. Bevezetés

A projekt célja az Aranyliget Hotel teljes körű informatikai infrastruktúrájának megtervezése. A rendszernek ki kell szolgálnia a szálloda 24 órás üzemmenetét, biztosítania kell a vendégek zavartalan internetelérését, valamint garantálnia kell a pénzügyi és személyes adatok biztonságát.

A hálózat három földrajzilag elkülönülő telephelyet köt össze:

- Hotel (Siófok): A központi üzemeltetés, vendégfogadás és vendéglátás helyszíne.

- Központi Iroda (Budapest): Itt történik a pénzügy, HR és a stratégiai vezetés.

- Logisztikai Központ és Mosoda (Veszprém): A szálloda ellátásáért felelős háttérbázis.

II. A Rendszer Alapjai (Szoftverek)

A szálloda működése az alábbi szoftveres rétegekre épül:

- PMS (Property Management System): A szálloda „agya”. A projektben egy felhő alapú PMS szimulációt használunk, amely kezeli a szobafoglalásokat (Check-in/Check-out), a vendégadatbázist és a számlázást. A rendszer interfészeken keresztül kommunikál a többi alrendszerrel.

- POS (Point of Sale): Az étteremben és a bárban érintőképernyős terminálok működnek. Ezek a rendeléseket azonnal továbbítják a konyhára, a fogyasztást pedig a PMS-en keresztül a vendég szobaszámlájára terhelik.

- Beléptetőrendszer (Key Card System): A szobák nyitása RFID kártyákkal történik. A recepciós munkaállomás a PMS-ből kapott adatok alapján kódolja a kártyát, amely csak a foglalás időtartama alatt nyitja az adott zárat.

III. Hálózati Infrastruktúra

A hálózat fizikai és logikai felépítése a biztonsági zónák szigorú elválasztásán alapul.

1. Hálózati Eszközök

- Routerek: Cisco 2911-es sorozatú routerek biztosítják a WAN kapcsolatot a három telephely között.

- Switchek:

  - Core Switch: Layer 3-as switch a VLAN-ok közötti gyors routinghoz.

  - Access Switchek: PoE (Power over Ethernet) képes eszközök, amelyek árammal látják el az IP-telefonokat és a Wi-Fi Access Pointokat.

- Tűzfal: Cisco ASA 5506-X eszköz védi a hálózat határát.

2. VLAN Struktúra (Szegmentálás)

A hálózatot funkcionális alapon VLAN-okra (Virtuális LAN) bontottuk. Ez megakadályozza, hogy például egy vendég a Wi-Fi-ről elérje a szálloda pénzügyi szerverét.

VLAN Kiosztási Táblázat (Hotel Telephely):

| VLAN ID | Megnevezés | IPv4 Tartomány | IPv6 Prefix | Funkció |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | FRONT_OFFICE | 192.168.10.0/24 | 2001:db8:hotel:10::/64 | Recepció PC-k, PMS terminálok |
| 20 | GUEST_WIFI | 192.168.20.0/24 | 2001:db8:hotel:20::/64 | Vendégek saját eszközei (Internet only) |
| 30 | VOICE | 192.168.30.0/24 | 2001:db8:hotel:30::/64 | Szobai és irodai IP-telefonok (QoS) |
| 40 | IOT_SMART | 192.168.40.0/24 | 2001:db8:hotel:40::/64 | Okos zárak, Minibár szenzorok |
| 50 | POS_SYSTEM | 192.168.50.0/24 | 2001:db8:hotel:50::/64 | Éttermi kasszák, Bankkártya terminálok |
| 60 | BACK_OFFICE | 192.168.60.0/24 | 2001:db8:hotel:60::/64 | Irodai dolgozók, HR |
| 99 | MGMT_SRV | 192.168.99.0/24 | 2001:db8:hotel:99::/64 | Szerverek, Menedzsment |

3. IP-címzés

A hálózatban Dual Stack (IPv4 és IPv6 párhuzamos) címzést alkalmazunk a jövőbiztosság érdekében. A belső hálózaton privát IPv4 címeket használunk, melyeket a NAT (Network Address Translation) fordít publikusra az internet felé.

IV. Vezeték Nélküli Hálózatok (Wi-Fi)

A szállodában több, egymástól elszigetelt Wi-Fi hálózat (SSID) üzemel:

- Aranyliget_Guest:

  - Hozzáférés: Nyílt hálózat, de Captive Portal (Beléptető oldal) védi. A vendégnek meg kell adnia a szobaszámát és a nevét a csatlakozáshoz.

  - Korlátozás: Sávszélesség-limitált, és "Client Isolation" van beállítva (a vendégek nem látják egymás eszközeit).

- Aranyliget_Staff:

  - Hozzáférés: WPA2-Enterprise titkosítás, csak céges eszközöknek. Hozzáférést biztosít a takarítói applikációhoz és a mobil POS terminálokhoz.

V. Biztonság és Távoli Hozzáférés

1. Tűzfal (Cisco ASA)

A szálloda és az internet közé helyezett tűzfal végzi a csomagok szűrését.

- DMZ (Demilitarizált Zóna): Itt helyeztük el a szálloda publikus webszerverét. Ha ezt feltörik, a támadó nem jut be a belső, érzékeny hálózatba.

- PCI-DSS megfelelés: A bankkártyás fizetési forgalmat (VLAN 50) a tűzfal szigorúan elszeparálja minden más forgalomtól.

2. VPN (Site-to-Site)

A három telephely (Hotel, Iroda, Raktár) közötti kommunikáció nyilvános interneten zajlik, ezért IPsec VPN alagutakat építettünk ki.

- Ez biztosítja, hogy a Raktárból küldött készletadatok vagy a Pénzügyre küldött számlák titkosítva utazzanak.

- A VPN kapcsolatot a routerek automatikusan felépítik és fenntartják.

3. Port Security

A recepción és a közösségi terekben lévő fali csatlakozókat (kivéve a vendégszobákat) Port Security-vel láttuk el. Ha valaki kihúzza a recepciós gépét és bedugja a saját laptopját, a switch portja azonnal lekapcsol, megakadályozva az illetéktelen behatolást.

VI. Szerver Infrastruktúra és Automatizálás

1. Szerverek

A "MGMT_SRV" (VLAN 99) zónában üzemelnek a virtuális szerverek:

- Windows Server 2022: Active Directory (felhasználókezelés), DNS, DHCP.

- Linux Szerver: Belső Intranet, biztonsági mentések tárolása.

2. Automatizálás (Python)

A hálózatüzemeltetés támogatására Python scriptet alkalmaztunk, amely minden éjszaka automatikusan lementi a Cisco eszközök (routerek, switchek) konfigurációját (show running-config) egy központi szerverre. Ez hardverhiba esetén percekre rövidíti a helyreállítás idejét.

Működési Példa: Egy vendég bejelentkezése (Adatáramlás)

- A vendég megérkezik, a recepciós a Front Office VLAN (10) gépén rögzíti az adatokat.

- A gép kommunikál a Szerver VLAN (99) adatbázisával.

- A rendszer utasítást küld az IoT VLAN (40) kártyaírójának, elkészül a kulcs.

- A vendég felmegy a szobába, a telefonja csatlakozik a Guest VLAN (20) Wi-Fi-re.

- A szobai belépéskor az okoszár naplózza az eseményt, amit a Back Office VLAN (60) biztonsági szolgálata lát.

TÖLTELÉK:

A szövegek közé be kell szúrni a Packet Tracer képernyőképeket! (Topológia, CLI ablakok, Ping tesztek, Weboldal). Egy-egy kép fél oldalt is kitölthet.

Itt vannak a bővített szöveges részek:

1. BŐVÍTETT FEJEZET: Részletes Projektkörnyezet (kb. 2-3 oldal)

(Ezt a Bevezetés után szúrjátok be. A cél, hogy üzleti kontextust adjunk a technikai tervnek.)

1.1. Az Aranyliget Hotel Csoport bemutatása

Az Aranyliget Hotel Zrt. egy dinamikusan fejlődő magyar szállodalánc, amely a minőségi wellness és konferenciaturizmusra specializálódott. A cégcsoport zászlóshajója a Siófokon található 4 csillagos, 150 szobás Aranyliget Hotel, amely közvetlen Balaton-parti elhelyezkedésével és 800 fős konferenciaközpontjával a régió egyik legjelentősebb turisztikai létesítménye.

A vállalat üzleti stratégiájának központi eleme a digitalizáció. A vezetőség felismerte, hogy a vendégélmény növelése és a belső működési hatékonyság javítása csak egy robusztus, biztonságos és magas rendelkezésre állású informatikai infrastruktúrával valósítható meg. A jelenlegi projekt célja nem csupán egy hálózat kiépítése, hanem egy jövőálló digitális platform megteremtése.

1.2. Telephelyek részletes ismertetése

A hálózati infrastruktúra három, földrajzilag elkülönülő, de logikailag szorosan integrált telephelyet foglal magában.

A) Hotel Központ – Siófok (HQ) Ez a hálózat központi eleme. Itt található a vendégek 90%-a és az üzemeltető személyzet nagy része.

- Fizikai jellemzők: 6 emeletes főépület, különálló wellness részleg, és egy kültéri rendezvénypark.

- Hálózati igények: 24/7 üzemidő, nagy sávszélességű vendég Wi-Fi (kb. 300-400 egyidejű eszköz), IPTV szolgáltatás minden szobában, VoIP telefonrendszer, beléptetőrendszer.

- Kritikus pontok: A recepció és az éttermi kasszák (POS) leállása közvetlen bevételkiesést okoz, ezért itt redundáns megoldásokra van szükség.

B) Központi Iroda – Budapest (Management) A vállalat adminisztratív központja, amely egy irodaház 3. emeletén helyezkedik el.

- Funkciók: Pénzügy, HR, Marketing, Felsővezetés és az IT üzemeltetés központja.

- Hálózati igények: Biztonságos VPN kapcsolat a szállodával a napi jelentések (Daily Report) lekéréséhez, videokonferencia rendszer, nagy méretű fájlok (marketing anyagok) mozgatása.

C) Logisztikai Központ és Mosoda – Veszprém (Logistics) A háttérműveletek helyszíne. Itt történik a szálloda textíliáinak tisztítása és az élelmiszerkészletek raktározása.

- Funkciók: Raktárkészlet-kezelés, szállítmányozás szervezése, textiltisztítás ütemezése.

- Hálózati igények: Folyamatos kapcsolat a szálloda PMS rendszerével (hogy tudják, mennyi tiszta ágynemű kell másnapra), IoT szenzorok a mosógépek felügyeletére.

2. BŐVÍTETT FEJEZET: Hardver Specifikációk (kb. 2 oldal)

(Ne csak felsoroljátok az eszközöket, hanem írjátok le a specifikációkat is! Ez tölti a helyet és profin néz ki.)

2.1. Hálózati Eszközök (Network Devices)

Routerek: Cisco 2911 Integrated Services Router (ISR) A telephelyek közötti WAN kapcsolatot és a hálózat határvédelmét biztosító eszközök.

- Processzor: Nagy teljesítményű multicore CPU a titkosított VPN forgalom kezeléséhez.

- Interfészek: 3x Gigabit Ethernet port (WAN/LAN szegmentáláshoz), EHWIC bővítőhelyek a jövőbeni optikai modulokhoz.

- Szolgáltatások: Hardveres gyorsítású VPN (IPsec), beépített tűzfal funkciók, VLAN támogatás (802.1Q).

- Elhelyezés: Minden telephely szerverszobájának rack szekrényében, szünetmentes tápegységgel (UPS) védve.

Core Switch: Cisco Catalyst 3650 Series A siófoki hotel gerinchálózatát kiszolgáló Layer 3-as switch.

- Funkció: Inter-VLAN routing (a VLAN-ok közötti forgalom irányítása router nélkül), nagy sebességű adatátvitel.

- Teljesítmény: 160 Gbps kapcsolási kapacitás, 48x Gigabit Ethernet port.

Access Switchek: Cisco Catalyst 2960-X Series (PoE+) A végpontok (PC-k, telefonok, Access Pointok) csatlakoztatására.

- PoE+ Támogatás: Power over Ethernet funkcióval rendelkeznek, így az IP telefonok és a Wi-Fi eszközök nem igényelnek külön tápkábelt, közvetlenül a hálózati kábelen kapják az áramot. Ez egyszerűsíti a telepítést és növeli az üzembiztonságot.

Tűzfal: Cisco ASA 5506-X with FirePOWER A következő generációs tűzfal (NGFW), amely a mélységi csomagelemzést végzi.

- Védelmi funkciók: Behatolás-megelőző rendszer (IPS), Malware védelem (AMP), URL szűrés (pl. felnőtt tartalmak tiltása a vendég wifin).

3. BŐVÍTETT FEJEZET: Működési Elmélet (kb. 3-4 oldal)

(Ez a "töltelék" szöveg, ami elmagyarázza a tanultakat. Nagyon hasznos a vizsgán, és sokat nyom a terjedelemben.)

3.1. VLAN Technológia a Szállodaiparban

A Virtual Local Area Network (VLAN) technológia lehetővé teszi, hogy egy fizikai hálózaton belül több, logikailag elkülönített alhálózatot hozzunk létre. Egy szállodában ez nem opció, hanem szükségszerűség.

- Biztonság: A vendégek (VLAN 20) forgalma teljesen el van választva a pénzügyi rendszerektől (VLAN 50). Ha egy vendég laptopja vírusos, a fertőzés nem tud átterjedni a szálloda szervereire, mivel a router/tűzfal blokkolja a VLAN-ok közötti illetéktelen kommunikációt.

- Teljesítmény (Broadcast Control): A hálózati "zaj" (broadcast üzenetek) csak az adott VLAN-on belül terjed. Így például a vendégek videóstreamelése nem lassítja le a recepciósok számlázó programját.

- QoS (Quality of Service): A hangalapú forgalomnak (VLAN 30 - VoIP) prioritást adhatunk. Ez biztosítja, hogy a telefonhívások hangminősége akkor is kristálytiszta maradjon, ha a hálózat egyébként terhelt.

3.2. Dinamikus Forgalomirányítás (OSPF)

A három telephely közötti útvonalválasztást az OSPF (Open Shortest Path First) protokoll végzi. Ez egy Link-State típusú protokoll, amely Dijkstra algoritmusát használja a legrövidebb út kiszámítására.

- Működése: Minden router (Siófok, Budapest, Veszprém) folyamatosan információt cserél a szomszédaival a kapcsolatok állapotáról (Link State Advertisement - LSA). Ha például a Siófok-Budapest közötti közvetlen kapcsolat megszakad (pl. kábelszakadás), az OSPF másodpercek alatt érzékeli a hibát, és átirányítja a forgalmat a Veszprémi routeren keresztül (redundancia).

- Area koncepció: A hálózat mérete miatt egyetlen területet (Area 0 - Backbone) alakítottunk ki, amelyhez minden router csatlakozik.

4. BŐVÍTETT FEJEZET: Informatikai Biztonsági Szabályzat (kb. 3-4 oldal)

(Ez tisztán szöveges, adminisztrációs rész, ami nagyon fontos egy cég életében.)

4.1. Jelszókezelési Házirend

A szálloda adatainak védelme érdekében szigorú jelszópolitikát vezettünk be, amelyet a Windows Server Active Directory (Group Policy) kényszerít ki:

- Hossz: Minimum 12 karakter.

- Komplexitás: Tartalmaznia kell kis- és nagybetűt, számot és speciális karaktert (!@#$%).

- Érvényesség: A jelszavakat 90 naponta kötelező megváltoztatni.

- Tiltás: Tilos az előző 5 jelszó újrahasználata.

- Zárolás: 5 sikertelen próbálkozás után a fiók 30 percre automatikusan zárolódik (Brute-force védelem).

4.2. Adatvédelem és GDPR Megfelelés

Mivel a szálloda nagy mennyiségű személyes adatot kezel (útlevélszámok, lakcímek, bankkártya adatok), a rendszer kialakítása megfelel az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR).

- Adattárolás: A személyes adatokat (Guest Profile) kizárólag a védett PMS adatbázisban tároljuk, titkosítva.

- Hozzáférés: Az adatokhoz csak a munkakörük szerint illetékes dolgozók (recepciósok) férhetnek hozzá ("Need to know" elv). Minden hozzáférés naplózásra kerül (Audit Trail).

- Törlés: A vendég kérésére ("Elfeledtetéshez való jog") az adatait a rendszerből véglegesen törölni kell, kivéve a számviteli törvény által előírt számlaadatokat.

4.3. Fizikai Biztonság

- Szerverszoba: A hálózati eszközöket tartalmazó helyiségbe csak a rendszergazdák léphetnek be. Az ajtó beléptetőrendszerrel védett, a helyiség klimatizált és tűzjelzővel ellátott.

- Port Security: A nyilvános terekben lévő hálózati aljzatok (pl. konferenciaterem falán) védettek. Ismeretlen eszköz csatlakoztatásakor a switch portja letilt.

5. BŐVÍTETT FEJEZET: Katasztrófa-helyreállítási Terv (DRP) (kb. 2 oldal)

5.1. Biztonsági Mentés (Backup) Stratégia

A "3-2-1" szabályt alkalmazzuk:

- 3 példány: Az adatokból mindig legalább 3 példány létezik (1 éles, 2 mentés).

- 2 adathordozó: Két különböző típusú médiát használunk (HDD a szerveren + NAS tároló).

- 1 távoli helyszín: Egy mentési példányt minden éjjel titkosítva átküldünk a Veszprémi telephelyre (Off-site backup). Így, ha a siófoki hotelben tűz ütne ki, az adatok Veszprémből visszaállíthatók.

5.2. Üzletmenet-folytonosság

- Áramszünet: A kritikus eszközök (Szerverek, Core Switch, Router) szünetmentes tápegységre (UPS) vannak kötve, amely 30 perc áthidalási időt biztosít. Hosszabb kimaradás esetén a dízelgenerátor indulása biztosítja az ellátást.

- Internet kimaradás: A routerek 4G/5G failover funkcióval rendelkeznek. Ha a vezetékes internet megszakad, a rendszer automatikusan átáll a mobilinternetre, biztosítva a bankkártyás fizetés és a foglalások működését.

6. TESZTELÉS (Minta)

(Ezt a fejezetet nektek kell feltölteni képekkel a Packet Tracerből!)

6.1. Ping Tesztek

- Teszt: Siófoki Recepció PC (VLAN 10) pingeli a Budapesti Iroda PC-t.

- Elvárt eredmény: Sikeres válasz (Reply from...). Ez igazolja a VPN és az OSPF működését.

- [IDE SZÚRJATOK BE KÉPET]

6.2. Weboldal Elérés

- Teszt: Vendég laptop (VLAN 20) megnyitja a böngészőben a www.aranyliget.hu címet.

- Elvárt eredmény: Megjelenik a szálloda weboldala (amit a webszerveren állítottatok be).

- [IDE SZÚRJATOK BE KÉPET]

6.3. ACL Ellenőrzés (Biztonság)

- Teszt: Vendég laptop (VLAN 20) megpróbálja pingelni a Pénzügyi Szervert (VLAN 50).

- Elvárt eredmény: "Destination host unreachable" vagy "Request timed out". Ez igazolja, hogy a tűzfal/ACL jól működik.

- [IDE SZÚRJATOK BE KÉPET]